主要采购设备名称，技术参数及数量

| 序号 |  | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 氧气汇流排 | 1.规格型号：2×5 瓶组 2.一套包含2组、每组5瓶，贮存气态氧气 3，10根金属高压软管 | 套 | 1 | 上海齐威 |
| 2 |  | 氧气减压报警装置 | 1.规格型号：200m3/h 2.配置：双减压器配置 3.特性：超欠压声光报警功能 4.具有数据远传接口 5.输出压力：0.6MPa-0.8MPa(可调) 6.适用介质：氧气 | 台 | 1 | 四川港通 |
| 3 |  | 医用氧气专用主管道 | - 规格型号：φ25×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式；按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 20 | 浙江鹏业 |
| 4 | 氧气二级稳压箱 |  | 1.规格型号：双回路 2.工作压力：0.2～0.5MPa | 台 | 1 | 四川港通 |
| 5 | 医用氧气流量计 |  | 1.流量范围：0.3～300L/min 2.显示方式：LED数字显示累计流量、瞬时流量 3.具备RS485通讯模块 4.精度：±（2.0+0.5FS） 5.工作温度：-10～+55℃ 6.防护等级：IP40 | 台 | 1 | 成都矽翔 |
| 6 | 医用无缝不锈钢管（副管道） |  | 1.规格型号：φ14×1 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 70 | 浙江鹏业 |
| 7 | 医用氧气维修阀 |  | 1.规格型号：DN15 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 | 套 | 6 | 宁波埃美柯 |
| 8 | 医用无缝不锈钢管异径三通 |  | 1.规格型号：φ28/φ14 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1 | 四川港通 |
| 9 | 医用无缝不锈钢管等径弯头 |  | 1.规格型号：φ14 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 10 | 四川港通 |
| 10 | 医用无缝不锈钢管套管 |  | 1.规格型号：φ14 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 件 | 10 | 四川港通 |
| 11 |  | 医用无缝不锈钢管副管支架 | 1.规格型号：30*30*3 2.形式：吊托支架 3.型钢 | 件 | 30 | 四川港通 |
| 12 |  | 空气二级稳压箱 | 1.规格型号：双回路 2.工作压力：0.2～0.5MPa | 台 | 1 | 四川港通 |
| 13 |  | 医用压缩空气维修阀 | 1.规格型号：DN15 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 | 套 | 3 | 宁波埃美柯 |
| 14 |  | 医用无缝不锈钢管（副管道） | 1.规格型号：φ14×1 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 70 | 浙江鹏业 |
| 15 |  | 医用无缝不锈钢管异径三通 | 1.规格型号：φ22/φ14 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 件 | 1 | 四川港通 |
| 16 |  | 医用无缝不锈钢管等径弯头 | 1.规格型号：φ14 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 10 | 四川港通 |
| 17 |  | 医用无缝不锈钢管套管 | 1.规格型号：φ14 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 10 | 四川港通 |